Vedlikeholdsjournal: Daglig kontroll G2 tårnkran.

| Krantype: __________________________ | Kran nr: ____________________ | Uke nr: ___________ |
| --- | --- | --- |

| Kontrollpunkt; Mandag; Tirsdag; Onsdag; Torsdag; Fredag; Lørdag; Søndag. Konstruksjon og struktur. Sprekker og deformasjoner: sjekk hele kranen visuelt; ☐; ☐; ☐; ☐; ☐; ☐; ☐. Rust: sjekk sveisepunkter og knutepunkter; ☐; ☐; ☐; ☐; ☐; ☐; ☐. Bolter og splinter: splinter er i, bolter ikke på vei ut; ☐; ☐; ☐; ☐; ☐; ☐; ☐. Rekkverk: sitter forsvarlig på alle plattformer; ☐; ☐; ☐; ☐; ☐; ☐; ☐. Ingen løse gjenstander på kranen eller i arbeidsområdet; ☐; ☐; ☐; ☐; ☐; ☐; ☐. Ståltau og løfteutstyr. Ståltau: smøring, kinking, flattrykning og trådbrudd; ☐; ☐; ☐; ☐; ☐; ☐; ☐. Trinser: skader og korrekt funksjon; ☐; ☐; ☐; ☐; ☐; ☐; ☐. Krok og krokblokk: lås, slitasje og frie bevegelser; ☐; ☐; ☐; ☐; ☐; ☐; ☐. Smøring og mekanikk. Smør kranen iht. bruksanvisning og smørekart; ☐; ☐; ☐; ☐; ☐; ☐; ☐. Oljenivå hivmaskineri: kontroller nivå; ☐; ☐; ☐; ☐; ☐; ☐; ☐. Drev og slirer: sjekk for slitasje og lekkasjer; ☐; ☐; ☐; ☐; ☐; ☐; ☐. Sikkerhetsutstyr og brytere (daglig før første løft). Funksjonstest oppstopp og nedstopp; ☐; ☐; ☐; ☐; ☐; ☐; ☐. Funksjonstest endestopp inn og ut; ☐; ☐; ☐; ☐; ☐; ☐; ☐. Funksjonstest nødstopp: alle stopp-knapper; ☐; ☐; ☐; ☐; ☐; ☐; ☐. Funksjonstest kontrollpanel og manøvreringsorganer; ☐; ☐; ☐; ☐; ☐; ☐; ☐. Lastbegrenser og momentbegrenser: sjekk at de er aktive; ☐; ☐; ☐; ☐; ☐; ☐; ☐. Vær og ytre forhold. Snø, is og istapper: fjern fra kran og arbeidsområdet; ☐; ☐; ☐; ☐; ☐; ☐; ☐. Motorer og el-utstyr: beskytt mot regn og kulde ved behov; ☐; ☐; ☐; ☐; ☐; ☐; ☐. Vind før oppstart: innenfor tillatt vindstyrke for drift (20 m/s); ☐; ☐; ☐; ☐; ☐; ☐; ☐. Elektrisk og ekstrautstyr. El-skap: forseglet. Åpnes kun av instruert personell med strøm av; ☐; ☐; ☐; ☐; ☐; ☐; ☐. Kamera på løpekatt og ekstrautstyr: lad og sjekk funksjon; ☐; ☐; ☐; ☐; ☐; ☐; ☐. Ulyder eller feil under oppstart: stopp og meld fra; ☐; ☐; ☐; ☐; ☐; ☐; ☐. Orden, renhold og dokumentasjon. Kabin og plattformer er rene og ryddige; ☐; ☐; ☐; ☐; ☐; ☐; ☐. Søppel fjernet, inkl. urinflasker og matavfall; ☐; ☐; ☐; ☐; ☐; ☐; ☐. Bruksanvisning på norsk er fysisk tilgjengelig i kabinen; ☐; ☐; ☐; ☐; ☐; ☐; ☐. Rømningsvei iht. Arbeidsplassforskriften §2-21 er kjent og fri; ☐; ☐; ☐; ☐; ☐; ☐; ☐. Fallsikring ved arbeid på uteligger. Fallsikringsutstyr kontrollert og påsatt før ferdsel på uteligger; ☐; ☐; ☐; ☐; ☐; ☐; ☐. Redningsplan for syk eller skadet kranfører er kjent av alle involverte, (inkludert anhukere).; ☐; ☐; ☐; ☐; ☐; ☐; ☐. Initialer. | UNORMALE FORHOLD. Meldes overordnet for vurdering og utbedring.. Skadet / mangler eller utbedringer? Beskriv:. Reparert: ________________________. Dato: ______/______–__________. Sign: ____________________________. Signatur kranfører. |
| --- | --- |

Utfylt ark arkiveres ved ukens slutt  |  Sertifiseringssenteret AS  |  Org.nr. 937 442 246