Vedlikeholdsjournal for bly- og syrebatteri.

Vedlikehold av bly- og syrebatteri til elektrisk truck

Gjelder kun for bly- og syrebatterier (blysyreakkumulatorer). Se truckens instruksjonsbok for spesifikasjoner.

Generelle prinsipper

- Lad batteriet før det underskrider 20% strøm. Unngå full utlading. - Forsøk alltid a lade batteriet helt opp til 100%. Unngå a avbryte ladeprosessen. - Temperaturen på batteriet bør være minimum 10 grader Celsius før lading begynner. - Bruk alltid verneutstyr ved vedlikehold: beskyttelsesbriller og kjemikalieresistente hansker. - Batterivæske er fortynnet svovelsyre og er sterkt etsende. Håndter med forsiktighet. - Rengjør batteriet regelmessig med antistatisk klut.

Ukentlig kontroll (registreres i loggen på side 2 og 3)

- Kontroller og etterfyll destillert vann ETTER at lading er avsluttet. Aldri før lading. - Mål elektrolyttnivået i alle celler. Væsken skal dekke platene. Mål egenvekten med aerometer eller densimeter: Fulladet: egenvekt 1,28 Halvladet: egenvekt 1,22 Utladet: egenvekt 1,14 (kontakt servicetekniker) - Skriv inn målte verdier i loggen på side 2 og 3. - Batterijournalen er et viktig dokument ved reklamasjon på batteri.

Månedlig kontroll

- Kontroller at elektrolyttdeksler dekker batteriplatene. - Etterfyll destillert batterivann til riktig nivå ved behov. - Sjekk batterikoblinger og poler for korrosjon og skader. - Kontroller batterikabinettet for sprekker, lekkasje og skader. - Rengjør toppen av batteriet. Smuss og fukt gir selvutlading.

Viktige advarsler

- Aldri fyll på vann før opplading. Væsken utvides under lading og kan renne over. - Batterigass (hydrogen) er eksplosivt. God ventilasjon er nødvendig under lading. - Ikke røyke, bruk åpen ild eller skap gnister nær batteriet under lading. - Syre på hud eller øyne: skyll med rikelige mengder vann i minst 15 minutter og kontakt lege. - Bruk ikke batteriet hvis egenvekten er under 1,14. Batteriet kan være skadet.

Ladeprosedyre (8 til 10 timer)

- 1. Slå av trucken og dra til håndbrekk. - 2. Åpne batteridoren og luken for ventilasjon. - 3. Koble til laderkoblingen i batterikoblingen. - 4. Kontroller at laderen er på og at lading pågår. - 5. Lading tar normalt 8 til 10 timer, gjerne over natten. - 6. Trykk på stoppknappen når lading er ferdig. - 7. Kontroller at laderlampen lyser grønt. Rød lampe betyr feilkode, les av og utbedre. - 8. Løsne laderkoblingen og fest batterikoblingen tilbake i trucken. - 9. Lukk batteridoren og luken.

Side 1 av 3  |  Sertifiseringssenteret AS  |  Org.nr. 937 442 246  |  post@sertifiseringssenteret.no

Vedlikeholdsjournal bly- og syrebatteri (Uke 1 til 26).

| Trucktype: _____________________ | Truck nr: _______________ | År: ________________ |
| --- | --- | --- |

| Fulladet: Egenvekt 1,28 | Halvladet: Egenvekt 1,22 | Utladet: Egenvekt 1,14 (kontakt servicetekniker) |
| --- | --- | --- |

| Uke | Dato | Utført av | Batteri % | Egenvekt | Vann fylt | Ladelampe grønn | Merknader |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | ______ | _,___ | ☐ Ja ☐ Nei | ☐ Ja ☐ Nei |  |
| 2 |  |  | ______ | _,___ | ☐ Ja ☐ Nei | ☐ Ja ☐ Nei |  |
| 3 |  |  | ______ | _,___ | ☐ Ja ☐ Nei | ☐ Ja ☐ Nei |  |
| 4 |  |  | ______ | _,___ | ☐ Ja ☐ Nei | ☐ Ja ☐ Nei |  |
| 5 |  |  | ______ | _,___ | ☐ Ja ☐ Nei | ☐ Ja ☐ Nei |  |
| 6 |  |  | ______ | _,___ | ☐ Ja ☐ Nei | ☐ Ja ☐ Nei |  |
| 7 |  |  | ______ | _,___ | ☐ Ja ☐ Nei | ☐ Ja ☐ Nei |  |
| 8 |  |  | ______ | _,___ | ☐ Ja ☐ Nei | ☐ Ja ☐ Nei |  |
| 9 |  |  | ______ | _,___ | ☐ Ja ☐ Nei | ☐ Ja ☐ Nei |  |
| 10 |  |  | ______ | _,___ | ☐ Ja ☐ Nei | ☐ Ja ☐ Nei |  |
| 11 |  |  | ______ | _,___ | ☐ Ja ☐ Nei | ☐ Ja ☐ Nei |  |
| 12 |  |  | ______ | _,___ | ☐ Ja ☐ Nei | ☐ Ja ☐ Nei |  |
| 13 |  |  | ______ | _,___ | ☐ Ja ☐ Nei | ☐ Ja ☐ Nei |  |
| 14 |  |  | ______ | _,___ | ☐ Ja ☐ Nei | ☐ Ja ☐ Nei |  |
| 15 |  |  | ______ | _,___ | ☐ Ja ☐ Nei | ☐ Ja ☐ Nei |  |
| 16 |  |  | ______ | _,___ | ☐ Ja ☐ Nei | ☐ Ja ☐ Nei |  |
| 17 |  |  | ______ | _,___ | ☐ Ja ☐ Nei | ☐ Ja ☐ Nei |  |
| 18 |  |  | ______ | _,___ | ☐ Ja ☐ Nei | ☐ Ja ☐ Nei |  |
| 19 |  |  | ______ | _,___ | ☐ Ja ☐ Nei | ☐ Ja ☐ Nei |  |
| 20 |  |  | ______ | _,___ | ☐ Ja ☐ Nei | ☐ Ja ☐ Nei |  |
| 21 |  |  | ______ | _,___ | ☐ Ja ☐ Nei | ☐ Ja ☐ Nei |  |
| 22 |  |  | ______ | _,___ | ☐ Ja ☐ Nei | ☐ Ja ☐ Nei |  |
| 23 |  |  | ______ | _,___ | ☐ Ja ☐ Nei | ☐ Ja ☐ Nei |  |
| 24 |  |  | ______ | _,___ | ☐ Ja ☐ Nei | ☐ Ja ☐ Nei |  |
| 25 |  |  | ______ | _,___ | ☐ Ja ☐ Nei | ☐ Ja ☐ Nei |  |
| 26 |  |  | ______ | _,___ | ☐ Ja ☐ Nei | ☐ Ja ☐ Nei |  |

Side 2 av 3  |  Journalen er et viktig dokument ved reklamasjon. Arkiveres i IK-perm.  |  Sertifiseringssenteret AS  |  Org.nr. 937 442 246

Vedlikeholdsjournal bly- og syrebatteri (Uke 27 til 52).

| Trucktype: _____________________ | Truck nr: _______________ | År: ________________ |
| --- | --- | --- |

| Fulladet: Egenvekt 1,28 | Halvladet: Egenvekt 1,22 | Utladet: Egenvekt 1,14 (kontakt servicetekniker) |
| --- | --- | --- |

| Uke | Dato | Utført av | Batteri % | Egenvekt | Vann fylt | Ladelampe grønn | Merknader |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 |  |  | ______ | _,___ | ☐ Ja ☐ Nei | ☐ Ja ☐ Nei |  |
| 28 |  |  | ______ | _,___ | ☐ Ja ☐ Nei | ☐ Ja ☐ Nei |  |
| 29 |  |  | ______ | _,___ | ☐ Ja ☐ Nei | ☐ Ja ☐ Nei |  |
| 30 |  |  | ______ | _,___ | ☐ Ja ☐ Nei | ☐ Ja ☐ Nei |  |
| 31 |  |  | ______ | _,___ | ☐ Ja ☐ Nei | ☐ Ja ☐ Nei |  |
| 32 |  |  | ______ | _,___ | ☐ Ja ☐ Nei | ☐ Ja ☐ Nei |  |
| 33 |  |  | ______ | _,___ | ☐ Ja ☐ Nei | ☐ Ja ☐ Nei |  |
| 34 |  |  | ______ | _,___ | ☐ Ja ☐ Nei | ☐ Ja ☐ Nei |  |
| 35 |  |  | ______ | _,___ | ☐ Ja ☐ Nei | ☐ Ja ☐ Nei |  |
| 36 |  |  | ______ | _,___ | ☐ Ja ☐ Nei | ☐ Ja ☐ Nei |  |
| 37 |  |  | ______ | _,___ | ☐ Ja ☐ Nei | ☐ Ja ☐ Nei |  |
| 38 |  |  | ______ | _,___ | ☐ Ja ☐ Nei | ☐ Ja ☐ Nei |  |
| 39 |  |  | ______ | _,___ | ☐ Ja ☐ Nei | ☐ Ja ☐ Nei |  |
| 40 |  |  | ______ | _,___ | ☐ Ja ☐ Nei | ☐ Ja ☐ Nei |  |
| 41 |  |  | ______ | _,___ | ☐ Ja ☐ Nei | ☐ Ja ☐ Nei |  |
| 42 |  |  | ______ | _,___ | ☐ Ja ☐ Nei | ☐ Ja ☐ Nei |  |
| 43 |  |  | ______ | _,___ | ☐ Ja ☐ Nei | ☐ Ja ☐ Nei |  |
| 44 |  |  | ______ | _,___ | ☐ Ja ☐ Nei | ☐ Ja ☐ Nei |  |
| 45 |  |  | ______ | _,___ | ☐ Ja ☐ Nei | ☐ Ja ☐ Nei |  |
| 46 |  |  | ______ | _,___ | ☐ Ja ☐ Nei | ☐ Ja ☐ Nei |  |
| 47 |  |  | ______ | _,___ | ☐ Ja ☐ Nei | ☐ Ja ☐ Nei |  |
| 48 |  |  | ______ | _,___ | ☐ Ja ☐ Nei | ☐ Ja ☐ Nei |  |
| 49 |  |  | ______ | _,___ | ☐ Ja ☐ Nei | ☐ Ja ☐ Nei |  |
| 50 |  |  | ______ | _,___ | ☐ Ja ☐ Nei | ☐ Ja ☐ Nei |  |
| 51 |  |  | ______ | _,___ | ☐ Ja ☐ Nei | ☐ Ja ☐ Nei |  |
| 52 |  |  | ______ | _,___ | ☐ Ja ☐ Nei | ☐ Ja ☐ Nei |  |

Side 3 av 3  |  Journalen er et viktig dokument ved reklamasjon. Arkiveres i IK-perm.  |  Sertifiseringssenteret AS  |  Org.nr. 937 442 246